PROBLEM STATEMENT

Day 61 : Mux9to1v

Day 62 : Mux256to1

Day 63 : Mux256to1v

Day 64 : Hadd

Day 65 : Fadd

Day 66 : Adder3

Day 67: Exams/m2014 q4j

Day 68 : Exams/ece241 2014 q1c

Day 69 : Adder100

Day 70 : Bcdadd4

DAY:61 Mux9to1v

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module(

input [15:0] a, b, c, d, e, f, g, h, i,

input [3:0] sel,

output [15:0] out

);

always@(*)begin

case(sel)

4'h0 : out = a;

4'h1 : out = b;

4'h2 : out = c;

4'h3 : out = d;

4'h4 : out = e;

4'h5 : out = f;

4'h6 : out = g;

4'h7 : out = h;

4'h8 : out = i;

default : out = 16'hFFFF;

endcase

end

endmodule

Timing Diagram:

DAY:62 Mux256to1

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module(

input [255:0] in,

input [7:0] sel,

output out

);

assign out = in[sel];

endmodule

DAY:63 Mux256to1v

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module(

input [1023:0] in,

input [7:0] sel,

output [3:0] out

);

assign out = in[4*sel + 3 -: 4];

endmodule

DAY:64 Hadd

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module(

input a, b,

output cout, sum

);

assign sum = a ^ b;

assign cout = a & b;

endmodule

DAY:65 Fadd

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module(

input a, b, cin,

output cout, sum

);

assign sum = a ^ b ^ cin;

assign cout = a & b | a & cin | b & cin;

endmodule

Timing Diagram:

DAY:66 Adder3

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module(

input [2:0] a, b,

input cin,

output [2:0] cout,

output [2:0] sum

);

integer i;

assign sum[0] = a[0] ^ b[0] ^ cin;

assign cout[0] = (a[0] & b[0]) | (a[0] & cin) | (b[0] & cin);

always@(*)

begin

for(i=1; i<3; i++)

begin

sum[i] = a[i] ^ b[i] ^ cout[i-1];

cout[i] = (a[i] & b[i]) | (a[i] & cout[i-1]) | (b[i] & cout[i-1]);

end

end

endmodule

Timing Diagram:

DAY:67 Exams/m2014 q4j

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module (

input [3:0] x,

input [3:0] y,

output [4:0] sum

);

assign sum = x + y;

endmodule

DAY:68 Exams/ece241 2014 q1c

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module (

input [7:0] a,

input [7:0] b,

output [7:0] s,

output overflow

);

assign s = a + b;

assign overflow = (~(a[7] ^ b[7])) & (s[7] != a[7]);

endmodule

Timing Diagram:

DAY:69 Adder100

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module(

input [99:0] a, b,

input cin,

output cout,

output [99:0] sum

);

assign {cout,sum} = a + b + cin;

endmodule

DAY:70 Bcdadd4

Problem Statement:

Module Declaration:

Solution:

Code:

module top_module (

input      [15:0] a, b,

input             cin,

output            cout,

output     [15:0] sum

);

wire c1, c2, c3;

bcd_fadd bcd0 (

.a   (a[3:0]),

.b   (b[3:0]),

.cin (cin),

.cout(c1),

.sum (sum[3:0]));

bcd_fadd bcd1 (

.a   (a[7:4]),

.b   (b[7:4]),

.cin (c1),

.cout(c2),

.sum (sum[7:4]));

bcd_fadd bcd2 (

.a   (a[11:8]),

.b   (b[11:8]),

.cin (c2),

.cout(c3),

.sum (sum[11:8]));

bcd_fadd bcd3 (

.a   (a[15:12]),

.b   (b[15:12]),

.cin (c3),

.cout(cout),

.sum (sum[15:12]));

endmodule

Timing Diagram: